# Check_list per configurare l’Unidrive M in modalità RFC-S (servo)  accoppiato con motori serie UM, EZ, FM, HD.					Vers. 0001 del 05/12/2019

La seguente checklist non sostituisce il manuale “Guida per l’utente”. Si consiglia di seguire le istruzioni nella sequenza riportata e con motore sconnesso dalla meccanica e la chiavetta rimossa o legata.

Per chi si ponesse per la prima volta ad operare con UNIDRIVE M consigliamo, prima di procedere, di consultare il capitolo relativo a come selezionare e programmare un parametro UNIDRIVE M – (Capitolo 5 – Guida per l’utente).

Eseguire le connessioni verso la rete e verso il motore come da manuale.

M700-M701 Estrarre i due connettori sovrapposti di segnale terminali da 1 a 31 polarizzati.

M702 Estrarre il connettore di segnale terminali da 1 a 13.

Alimentare il drive. Il drive visualizza “inhibit”.

In caso di segnalazione di allarme verificare il codice della segnalazione di allarme (Trip) e agire di conseguenza

Selezionare parametro 00.000.

Inserire valore 1253 (abilitazione cambio modalità azionamento).

Selezionare parametro 00.048	(configurazione modalità del drive)

Agire su freccia SU e freccia GIU fino a visualizzare “RFC-S”

Premere TASTO ROSSO di RESET.

Il drive è stato configurato come RFC-S, servo, e i parametri resettati ai valori di fabbrica.

## Abilitare l’accesso ai Menù avanzati: impostare il parametro 00.049 = “All Menus”

Selezionare parametro 00.042 [05.011]	(numero poli motore)

Impostare 6 poli per motori serie  UM-FM 75 - 95 - 115 – 142 (default)

Impostare 8 poli per motori serie UM-FM 190 o motori EZ o HD 055

Impostare 10 poli per motori serie UM-FM 250 o motori HD 067 …190

Selezionare parametro 00.046 [05.007]	(corrente nominale motore)

Impostare la corrente di stallo del motore utilizzato.

Il dato è ricavabile dalla targa del motore alla linea Mcs dopo l’@ espresso in Arms.

Selezionare parametro 00.015 [02.004]	(modalità di esecuzione rampe)

Agire su freccia SU e freccia GIU fino a visualizzare “Fast”

Selezionare parametro 00.022 [01.010]	(riferimento analogico bipolare)

Impostare “on”

Verificare il parametro 00.027 [03.034] (N° impulsi encoder per giro – di D.F. 4096)

Verificare il parametro 03.038 (tipo di encoder – D.F. Ab.SErvo = Line drive in quadratura con tracce di commutazione)

Verificare il parametro 03.036 (tensione di alimentazione encoder – D.F. +5V)

Salvataggio parametri: introdurre nel parametro XX.000 = “Save Parameters” (ovvero il codice 1001 e Premere il TASTO ROSSO di RESET

Verifica lettura encoder:

Selezionare parametro 03.029 (ovvero parametro 00.011)

Ruotare a mano in senso orario l’albero motore (senso orario lato albero motore)

Verificare che il parametro visualizzato assuma valori crescenti durante la rotazione ed il conteggio sia regolare (incrementi costanti per rotazioni costanti)

Il parametro assume valori compresi tra 0 e 65536 (un giro motore) per poi tornare a 0 e ricominciare.

In caso di conteggio anomalo verificare sulla connessione encoder il corretto cablaggio dei segnali A, /A, B, /B e ritentare

Selezionare parametro 03.025	(offset di fase)

Tipicamente il valore di fase dei motori di Control Techniques SpA è zero.

Nel caso di motori tipo UM datati inserire il valore di offset riportato sulla etichetta (Il valore indicato sulla etichetta deve essere moltiplicato per 360°/6143).

Nel caso di utilizzo di motori di modello differente o nel caso non fosse disponibile questo valore eseguire l’autotuning del motore (V. passi successivi).

Il motore deve essere sconnesso dalla meccanica e libero di ruotare (ricordarsi di sbloccare un  eventuale freno). Nel caso vi fossero interruzioni elettromeccaniche tra drive e motore queste devono essere impostate per garantire la continuità elettrica (ad esempio un teleruttore tra inverter e motore dovrà essere forzato chiuso).

Selezionare il parametro 00.028 [06.013]	(abilitazione inversione di marcia dal tastierino)

Impostare “Forward/Reverse”

Selezionare parametro 00.005 [01.014]	(selezione riferimento di velocità)

Impostare “Keypad” Premere il tasto ROSSO di RESET.

Autotuning

Selezionare il parametro 00.040 = 2	(modalità autotuning)

M700-701 Collegare il terminale 22 (24V fornito dal drive) al terminale 31 (ingresso di abilitazione STO).

M702 Collegare il terminale 2 (24V fornito dal drive) ai terminali 11 e 13 (ingressi di abilitazione STO1 e STO2).

Premere il tasto VERDE per mettere in marcia il drive.

Dopo una rotazione d’albero di circa 3/4 giro, il parametro 00.040 torna automaticamente a 0 per evidenziare il termine della fasatura; il parametro 03.025 viene aggiornato con il corretto valore di angolo di fase.

Nel caso l’autotuning non termini correttamente viene segnalato un allarme: verificare il codice dell’eventuale segnalazione di allarme (Trip) e agire di conseguenza (potrebbero essere errati il cablaggio motore o dell’encoder ovvero le impostazioni relative al numero di poli motore/dati encoder)

A fine autotuning vengono aggiornati i valori dei guadagni dell’anello di corrente e alcuni parametri motore.

M700-701 Scollegare e ricollegare il terminale 22 (24V fornito dal drive) al terminale 31 (ingresso di abilitazione STO) per riabilitare il drive alla marcia.

M702 Scollegare e ricollegare il terminale 2 (24V fornito dal drive) ai terminali 11 e 13 (ingressi di abilitazione STO1 e STO2). per riabilitare il drive alla marcia.

Verificare la rotazione del motore:

Premere il tasto VERDE sul frontale dell’Unidrive M per mettere in marcia l’azionamento.

Selezionare parametro 01.017 (riferimento di velocità da Keypad in RPM) e premere “Enter”.

Utilizzando la freccia SU incrementare il parametro 01.017; di conseguenza il motore dovrebbe ruotare alla velocità corrispondente in RPM al valore impostato verificabile nel parametro 00.010 [03.002] = velocità motore in RPM.

Verificare nel parametro 04.001, per i due sensi di marcia, la corrente assorbita.

Raggiunta una ragionevole velocità premere il tasto BLU e verificare l’inversione del senso di rotazione del motore

Premere tasto ROSSO per arrestare il movimento

Salvataggio parametri: introdurre nel parametro XX.000 = “Save Parameters parametri” (ovvero il codice 1001 e Premere il TASTO ROSSO di RESET

A questo livello sono state eseguite tutte le verifiche sulla correttezza delle connessioni e sulla funzionalità del drive configurato come RFC-S (servo)

La parte che segue e’ da utilizzare per adeguare il drive alle specifiche modalità operative delle particolari applicazioni.

Solo per M700-701 Per utilizzare il drive come regolatore di velocità con riferimento fornito da Controllo numerico o scheda assi esterna con segnale di riferimento differenziale connesso ai terminali 5 e 6 (morsetto 3 = 0V)

Selezionare parametro 00.005 [01.014]	(selezione riferimento di velocità)

Impostare il valore A1.A2 per selezionare come riferimento l’ingresso analogico uno.

Selezionare parametro 00.016 [02.004]	(abilitazione rampe)

Se richiesto impostare “OFF” per avere le rampe disabilitate

Solo per M700-701 Per utilizzare il drive come regolatore di velocità con riferimento fornito da Controllo numerico o scheda assi esterna con segnale di riferimento single ended riferito a massa connesso ai terminali 7 e 11

Selezionare parametro 00.005 [01.014]	(selezione riferimento di velocità)

Impostare il valore A1.A2 per selezionare come riferimento l’ingresso analogico uno o due.

Collegare il terminale 28 (Locale remoto) al terminale 22 per selezionare il secondo riferimento analogico.

Selezionare parametro 00.016 [02.004]	(abilitazione rampe)

Se richiesto impostare “OFF” per avere le rampe disabilitate

Per M700-701 e M702 Per utilizzare il drive come regolatore di velocità con riferimento fornito da Scheda controllo interna tipo SI-Application

Selezionare parametro 00.005 [01.014]	(selezione riferimento di velocità)

Impostare “Preset”. Per selezionare come riferimento di velocità le velocità presettabili.

Selezionare parametro 00.016 [02.002]	(abilitazione rampe)

Se richiesto impostare “OFF” per avere le rampe disabilitate

M700-701 Per abilitare la pastiglia termica motore collegata tra morsetti 8 (ingresso analogico tre) e 11 ( 0V ).

M702 Per abilitare la pastiglia termica motore collegata tra morsetti 8 (ingresso analogico tre) e 1 ( 0V ).

Impostare il parametro 07.015 a “thermistor”

L’eventuale allarme per intervento del termistore è “Thermistor.3”

Per M700-701 e M702  Per abilitare la pastiglia termica del motore portata attraverso il cavo encoder collegata ai  pin 14 ( 0V ) e 15 del connettore sub D high density.

Impostare il parametro 03.123 a “Temperature”.

L’eventuale allarme per intervento del termistore è “Thermistor.4”

per una corretta protezione termica è necessario impostare il parametro 04.015 al valore della costante termica reso normalmente disponibile dal fornitore del motore nei relativi cataloghi.

Al termine delle operazioni di settaggio parametri ricordarsi di salvare i parametri: introducendo nel parametro XX.000 = “Salva parametri” (ovvero il codice 1001 e Premere il TASTO ROSSO di RESET